0810 物聯網成果報告

ESP32 溫溼度與亮度監測暨 ThingSpeak 雲端上傳系統

專案平台：ESP32 DEV MODULE　｜　日期：2026 年 8 月 11 日

本報告整理專案開發歷程、硬體接線、程式設計、雲端資料上傳與實作成果。

# 摘要

本專案以 ESP32 DEV MODULE 為核心，整合 DHT11 溫溼度感測器、光敏電阻與 0.96 吋 I²C OLED，建立可即時觀測環境資料的物聯網系統。系統每秒讀取溫度、濕度與光線資料，在 OLED 上以繁體中文、圖示與線框顯示；亮度資料依 ADC 原始值換算為 0–100%，並透過 Wi‑Fi 每 15 秒上傳至 ThingSpeak，使使用者能在雲端查看歷史趨勢。專案亦延伸至 Google Sheets 與 LINE 通知版本，呈現由本地顯示逐步發展至雲端監控的學習歷程。

| 專案重點 | 內容 |
| --- | --- |
| 控制器 | ESP32 DEV MODULE |
| 感測項目 | 溫度、濕度、亮度 |
| 本地顯示 | 0.96 吋 128×64 SSD1306 OLED |
| 雲端平台 | ThingSpeak；Field 1／2／3 |
| 更新週期 | 感測與 OLED 約每 1 秒；雲端上傳每 15 秒 |

# 一、專案背景與目標

本專案由基礎 Arduino／ESP32 練習逐步整合而成，先完成 LED、感測器、OLED、蜂鳴器、藍牙與 Wi‑Fi API 等單元，再整合為環境監測系統。主要目標如下：

建立 ESP32 感測資料讀取與即時顯示功能。

將光敏電阻 ADC 值轉換為直觀的亮度百分比。

透過 Wi‑Fi 將資料傳送至 ThingSpeak，形成可追蹤的雲端圖表。

在 OLED 顯示 Wi‑Fi 與雲端上傳狀態，方便現場除錯與確認系統運作。

保留後續擴充 Google Sheets、LINE 通知及其他感測器的能力。

# 二、專案開發歷程

01–08：完成序列埠輸出、紅綠燈、光線／人體感測、DHT11、I²C 掃描與 OLED 基礎測試。

11–18：整合溫溼度、OLED、RGB LED、蜂鳴器與超音波距離感測，建立多元輸入／輸出控制。

19–21：加入 Bluetooth Serial、環境部／氣象資料 API 與 OLED 雲端資料顯示。

22：完成 DHT11、光敏電阻與 OLED 的本地環境監測畫面，加入繁體中文、圖示及線框。

23：加入 Wi‑Fi 與 ThingSpeak，每 15 秒上傳溫度、濕度與亮度。

24–25：延伸到 Google Sheets 與 LINE 通知，支援資料保存與即時告警。

# 三、系統硬體架構

圖 1　系統硬體與雲端架構圖

ESP32 負責感測資料讀取、數值換算、OLED 畫面更新、Wi‑Fi 連線與 ThingSpeak HTTP 上傳。DHT11 使用數位訊號取得溫度與濕度；光敏電阻接至 ESP32 ADC 腳位取得類比值；OLED 使用 I²C 介面降低接線數量。

| 元件 | 接腳／介面 | 功能 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DEV MODULE | 核心控制器 | 讀值、換算、顯示、Wi‑Fi 傳輸 | Arduino ESP32 核心 |
| DHT11 | DATA → GPIO 14 | 溫度與濕度 | 每秒讀取 |
| 光敏電阻 | 類比輸出 → GPIO 33 | 光線亮度 | ADC 換算 0–100% |
| 0.96 吋 OLED | SDA → GPIO 21；SCL → GPIO 22 | 顯示數值與狀態 | SSD1306 128×64、I²C |
| ThingSpeak | Wi‑Fi／HTTP | 儲存與圖表化 | Field 1／2／3 |

# 四、程式流程與功能設計

圖 2　程式執行流程圖

系統開機後初始化 GPIO、I²C、OLED 與 ADC 設定。

連線 Wi‑Fi 時，OLED 顯示連線中、成功或失敗狀態；序列埠同步輸出除錯訊息。

每秒讀取 DHT11 與光敏電阻，並將光敏電阻值換算成 0–100% 亮度。

OLED 以左右雙欄顯示溫度與濕度，下方顯示亮度與進度條，並以線框區隔資訊。

每 15 秒組合 ThingSpeak API，將溫度、濕度與亮度分別寫入 Field 1、Field 2、Field 3。

收到 HTTP 200 且回傳資料編號後，畫面顯示上傳成功；否則顯示錯誤狀態。

# 五、雲端資料設計

ThingSpeak Channel 的欄位設計如下。程式以 HTTP GET 方式呼叫 ThingSpeak Update API，使用 API Key 驗證後寫入資料。為避免金鑰外洩，本報告不列出完整 API Key；實際程式中的 Wi‑Fi 密碼與雲端金鑰亦建議改放於獨立設定檔。

| 欄位 | 資料內容 | 資料型態／單位 |
| --- | --- | --- |
| Field 1 | 溫度 | 整數，°C |
| Field 2 | 濕度 | 整數，%RH |
| Field 3 | 亮度 | 整數，0–100% |

圖 3　ThingSpeak 雲端圖表成果：溫度、濕度與亮度歷史資料

# 六、實體製作與成果照片

成果照片顯示 ESP32、DHT11、光敏電阻模組及 OLED 已完成麵包板接線。OLED 畫面可看到溫度、濕度、亮度百分比、Wi‑Fi 狀態與上傳狀態，證明本地顯示與雲端傳輸功能已整合。

圖 4　ESP32 環境監測實體接線與 OLED 顯示成果（2026 年 8 月 10 日）

# 七、測試結果與觀察

DHT11 可持續取得溫度與濕度，測試照片中的畫面約為 28–29°C、39–44%RH。

光敏電阻依環境光線變化，換算後亮度約落在 78–85% 的測試範圍，符合百分比顯示需求。

OLED 能同時呈現三項感測值與網路／上傳狀態，具備現場快速判斷能力。

ThingSpeak 圖表可累積資料並呈現時間序列趨勢，適合觀察教室或實驗環境的變化。

Wi‑Fi、ThingSpeak API Key、Google Script 與 LINE Token 等敏感資訊目前曾出現在部分練習程式中，正式部署時應移出原始碼並重新產生金鑰。

# 八、問題與改進方向

校正亮度：目前以 ADC 範圍映射至 0–100%，未來可透過實際環境的暗／亮基準值進行校正，使百分比更符合肉眼感受。

提高 DHT11 穩定性：DHT11 解析度與反應速度有限，可升級至 DHT22、AHT10 或 AHT20。

增加斷線重連：Wi‑Fi 失效時加入週期性重連與離線資料暫存，避免網路短暫中斷造成資料遺失。

改善雲端安全：將 Wi‑Fi 密碼、ThingSpeak Key 與其他 Token 放入不可公開的設定檔或編譯環境變數。

擴充告警：當溫度、濕度或亮度超過門檻時，可透過 LINE、Email 或其他通知服務發送警報。

# 九、結論

本專案完成一套以 ESP32 為核心的環境監測與物聯網資料上傳系統，整合 DHT11、光敏電阻、OLED、Wi‑Fi 與 ThingSpeak。系統具備每秒本地感測、即時圖像化顯示、每 15 秒雲端上傳及網路狀態回饋等功能，並透過專案由 01 至 25 的逐步累積，建立從基礎硬體控制到雲端物聯網應用的完整學習成果。

# 附錄：主要專案檔案

22_DHT_light_OLED/22_DHT_light_OLED.ino：本地 DHT11、光敏電阻與 OLED 監測。

23_dth_light_OLED_thingspeak/23_dth_light_OLED_thingspeak.ino：ThingSpeak 雲端上傳版本。

24_google_dht_light_oled/24_google_dht_light_oled.ino：Google Sheets 雲端資料版本。

25_dht_line/25_dht_line.ino：Google Sheets 加 LINE 通知版本。

libraries/：U8g2、SimpleDHT、ArduinoJson、ESP32Servo、Adafruit SSD1306 等函式庫。